# 寿县安丰高级中学宿舍空调清洗服务项目招标公告附件1

我校对寿县安丰高级中学宿舍空调清洗服务项目进行公开招标，现将有关事项公布如下。

- 项目概况

1、项目名称：寿县安丰高级中学宿舍空调清洗服务项目

2、服务地点：安徽省寿县安丰高级中学

3、服务内容及范围：寿县安丰高级中学宿舍现有全部空调的清洗，包括为不制冷的空调加氟。本次清洗为深度清洗，包括对空调内、外机及管道、滤网、冷凝器、风轮、蒸发器等部件进行全面清洗和消毒。

4、清洗服务期限：确保在2025年8月15日前完成对学校全部宿舍空调的清洗工作。

5、空调清洗服务项目要求：

（1）清洗前，需要进行试机检查，确定当前空调是否正常运行、正常制冷，并对周边环境进行保护。清洗后对空调进行调试，确保空调正常运行，前期试机正常的机器，在清洗后出现故障的，由中标人负责免费维修。

（2）空调清洗步骤：

室内机清洗步骤：内机拆开外壳→喷上清水→把空调清洗剂喷到蒸发器上起效果后用刷子洗蒸发器→清水洗干净蒸发器上的脏物→用清水冲洗干净空调滤网，晾干后再装回→清通排水管道→消毒→装上外壳。

室外机清洗步骤：高压水枪喷清水到冷凝器→高压水枪喷清水将冷凝器洗去脏物→检查外机电机是否正常运行（如有特殊情况，清洗前必须和学校工作人员协商沟通）。

（3）所用空调清洗剂、消毒剂必须对人体无毒无害，确保符合国家标准。

6、工作要求：

（1）进场后，按校方要求指派人员指定地点操作。

（2）施工完毕后要提供施工清单。

（3）工作人员须着配安全带上岗作业，因涉及高空作业，施工人员施工时的安全由施工单位全权负责。

7、报价要求：采取现场报价，最高限价160元/台（每台综合报价），该报价包含夜间施工费、高空作业费、机器租赁费、人工费等所有费用。最低价中标，若最低价相同，进行第二次报价，二次报价价格不得高于第一次报价。空调为格力1.5匹挂机，共计277台，最终根据实际清洗数量结算。

二、报价资质及需提供的材料

1.资质材料：

（1）具有相关家电维修、专业保洁、清洗、消毒业务许可的有效法人营业执照复印件一份；法人及代理人身份证复印件一份(正反两面)；

（2）法人授权书原件(代理人与法人为同一人的则无需提供)。

（3）现场维护人员必须提供高处作业证;制冷与空调作业证或家用电子产品维修证必须提供一个。

2.应标材料：书面报价函（见附件1）。

以上所有材料均需加盖单位公章并密封装袋（封口加盖公章），单份多页材料需盖骑缝章，否则视为无效，所提交材料均不退还。

三、开标评审相关事项

1.开标时间：2025年8月6日上午 9:20

2.开标地点：寿县安丰高级中学综合楼二楼小会议室

3.中标方法：采取现场报价，最高限价160元/台（每台综合报价），该报价包含夜间施工费、高空作业费、机器租赁费、人工费等所有费用。最低价中标，若最低价相同，进行第二次报价，二次报价价格不得高于第一次报价。

四、双方责任

1、甲方（校方）责任：

（1）甲方有权随时对清洗作业的进度、技术、质量标准进行监督检查。

（2）甲方有义务做好清洗作业过程中的配合工作，如设备断电、及时解决清洗作业过程中出现的问题等。

（3）甲方有权审核乙方使用的空调清洗剂、消毒药剂安全性，确保其达到承诺标准。

（4）乙方清洗作业完成后，甲方组织相关人员进行验收，验收合格后支付服务费用。

2、乙方（承包方）责任：

（1）乙方须组建相应专业的工作团队专门负责此项工作，并指定项目负责人专门与甲方进行沟通协调工作。乙方接到甲方清洗通知（包括但不限于电话、短信、邮件、微信等方式）2日内安排工作团队到指定地点进行清洗，负责打扫干净所清洗房间地面的卫生及冲洗外壳的区域地面的卫生（相关费用已含在报价中）。

（2）乙方须对所有清洗作业人员进行安全培训，严格遵守甲方的安全规定，做好日常安全防护措施，避免发生安全事故，如果出现安全事故一切责任与损失均与甲方无关，由乙方全部负责。

（3）乙方清洗过程中应做好办公台面的防尘布、室内空调机罩等防护工作；清洗进风口作业区域时（如有），应进行保护性覆盖。

（4）乙方在作业过程中发现的各种设备运行异常问题（非清洗单位原因造成），应及时向甲方提出，否则自行承担。

（5）乙方须为本项目清洗作业人员购买相关保险（包括高空作业险、意外险等）。

（6）乙方须按照成果的服务标准和规范进行清洗，积极接受甲方监督，确保清洗质量。

（7）乙方须提供施工清单并由甲方负责人验收签字确认，作为甲方验收的依据。

（8）由于乙方原因导致甲方或第三人人身或财产受到损害的，由乙方承担全部赔偿责任。

（9）乙方服务质量不能够达到甲方要求的，应及时整改，整改后仍不能达标的，甲方有权单方面无条件解除合同，不支付服务费用，并向乙方索赔造成的损失。

（10）在清洗作业过程中，造成空调损坏或零部件丢失，由乙方承担一切维修费用。无法修复的经核定后照整机价赔偿。

（11）清洗完成一个月内空调出现故障（漏水、异响、风量小、不制冷等现象），由乙方负责免费维修，接到甲方通知后于4个小时内必须修复，逾期未维修的甲方有权安排其他单位进行维修，所产生的费用由乙方承担。

（12）清洗作业如涉及高空作业，乙方作业人员必须持证上岗，乙方须自带相关登高设备，费用已含在报价中。

五、投标须知

1、参与投标即视为对本次招标全部要求的接受。

2、请报价单位务必认真阅读本公告，严格按照要求应标。

3、报价采用综合单价报价，综合单价为包干价，包括完成本项目清洗服务所需的人员（包括薪资、福利、保险等）、材料设备以及企业利润、税金、管理费、政策性规费以及所有风险等所有费用。

4、中标单位应在规定时间内与招标方签订合同，否则视为违约。

5、付款方式：全部空调清洗完成并经验收合格后支付双方确认的服务费用。甲方收到乙方开具的符合财税规定的发票后支付相应合同款项。